3DO6型MOS场效应晶体管

用途：传输开关、高频阻抗变换

结构：硅平面型、金属气密封装、

执行标准及质量等级:

▲Q/YXGD2-2012

▲QZJ84012、GB/T4589.1-2006

1.极限参数

| 参数名称 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作环境温度 | TA | -55～+125 | ℃ |
| 贮存温度 | TSTG | -55～+175 | ℃ |
| 最大耗散功率 | Ptot | 100 | mW |
| 最高有效结温 | TVj | 175 | ℃ |

2.电参数

| 参数名称 |  | 测试条件 | 规范值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 |  |
| 栅-源击穿电压V(BR)GSS |  | VDS=0V IGS≤1uA | 25 |  | V |
| 源-漏击穿电压V(BR)DSS |  | VGS= 0V IDS=1uA | 25 |  | V |
| 栅极截止电流IGSS |  | VDS=0V VGS=10V |  | 10 | nA |
| 栅极阀值电压* VGS（off） | A | VDS=10V IDS=10uA | 2.5 | 5 | V |
|  | B |  | 0.3 | 3 | V |
| 漏极饱和电流IDSS |  | VDS=10V VGS=0V | 0.05 | 15 | mA |
| 小信号短路正向跨导gfs |  | VDS=10V IDS=3mA f=1kHz | 2000 |  | μS |
| 漏源通态电阻rds(ON) |  | VGS=10V IDS=1mA |  | 300 | Ω |
| 漏源关态电阻rds(Off) |  | VDS=10V VGS=0V | 107 |  | Ω |
| 小信号短路输入电容Ciss |  | VDS=10V VGS=0V f=500kHz |  | 3 | pF |
| 小信号短路反馈电容Crss |  | VDS=10V VGS=0V f=500kHz |  | 0.8 | pF |

3.外形顶视图